데이터 전송 아키텍처 정리

말단 · 엣지 · 서버 구간에서 무엇을, 어떻게, 왜 그렇게 주고받는가

# 1. 문서의 목적

이 문서는 우리 시스템에서 데이터를 어떻게 주고받는지를 정리한 것이다. 어떤 데이터가 어디서 어디로, 어떤 방식(전송 도구)으로 흐르며, 왜 그 방식을 선택했는지를 담는다. 세 계층(말단 → 엣지 → 서버)의 각 구간을 다룬다.

전제: 국가 인프라에 적용한다고 가정하고 설계한다. 국가 인프라 기준으로 설계해야 캡스톤에는 당연히 적용되기 때문이다.

# 2. 전체 구조 (3계층)

- 말단: 센서/로봇/카메라/액추에이터에 연결된 컴퓨트 노드. 캡스톤에서는 라즈베리파이를 쓰지만, 국가 인프라에서는 산업용 게이트웨이나 PLC 연결 컨트롤러 등일 수 있어 특정 기기로 단정하지 않는다.

- 엣지: 구역 하나를 책임지는 중간 컴퓨터. 구역 내 데이터를 취합해 서버로 올리고, 서버의 명령을 말단으로 내린다.

- 서버(백엔드): 전국 데이터를 모아 저장·처리하고 가시화로 내보낸다.

핵심 원칙은 구간마다 물리 조건이 달라 전송 도구가 바뀐다는 것이다. 말단과 엣지 사이는 저사양 다수 장치가 잦은 소량을 여러 소비자에게 동시에 주고받는 구간이고, 엣지와 서버 사이는 구역별로 모인 데이터를 오래 붙들고 재처리하는 구간이다. 그래서 같은 업무 데이터라도 구간에 따라 전송 도구가 달라진다.

# 3. 어디에 무엇을 설치하는가

말단은 무거운 서버(브로커, 수집기)를 설치하지 않고 코드에 넣는 클라이언트 라이브러리만 둔다. 말단은 데이터를 정해진 형식에 맞게 포장해 보내기만 하고, 받아주는 서버는 엣지에 있다.

| 계층 | 설치물 |
| --- | --- |
| 말단 | MQTT 클라이언트 라이브러리(paho-mqtt), OpenTelemetry SDK(opentelemetry-sdk, opentelemetry-exporter-otlp) |
| 엣지 | MQTT 브로커(Mosquitto), OpenTelemetry Collector, 엣지 Prometheus, MQTT→Kafka 브릿지, 컨테이너 관리(K3s) |
| 서버 | Kafka, OpenTelemetry Collector, 백엔드 Prometheus, Loki, Tempo, Alertmanager, 업무 시계열 저장소(InfluxDB/TimescaleDB), 감사 저장소(MySQL), Redis, Grafana |

엣지에는 Kafka가 없고, 서버에는 MQTT 브로커가 없다. 구간마다 도구가 바뀌는 것이 이 구조의 특징이다.

# 4. 흐르는 데이터의 종류

흐르는 데이터는 성격에 따라 세 가지로 나뉜다. 영상 픽셀은 대용량이라 이 세 경로와 별개의 미디어 경로로 처리한다.

- 업무 데이터: 일 그 자체. 수위값, 로봇 상태, 명령.

- 관측 데이터: 시스템 자기 상태. CPU·메모리·전송 성공/실패·지연, 장치 생사.

- 명령: 물리 제어 지시. 수문 열어, 로봇 임무. (업무 데이터의 일종이지만 별도 절에서 자세히 다룬다.)

| 데이터 | 성격 | 전송 도구 |
| --- | --- | --- |
| 수위값·로봇 상태 | 업무 | 말단↔엣지 MQTT / 엣지↔서버 Kafka |
| CPU·메모리·지연·생사 | 관측 | OpenTelemetry (OTLP) |
| 명령 | 제어 | 서버↔엣지 Kafka / 엣지↔말단 MQTT |
| 영상 픽셀 | 대용량 | 별도 미디어 경로 |

# 5. 말단 ↔ 엣지 구간

## 5-1. 무엇이 오가나

실제로 어떤 데이터가 오가는지를 두 상황으로 정리한다.

하천 상황 — 말단은 수위센서 노드, 강우센서 노드, 액추에이터 제어 노드

- 올림(말단→엣지): 수위·강우값(업무, MQTT, 평시 1분·재난 1초), 노드 CPU·메모리·발행 성공률·지연(관측, OTLP, 15초), 하트비트(생존, MQTT, 5초, 급사 시 유언 메시지).

- 내림(엣지→말단): 리포트 주기 전환(고주기 수집 프로세스 배포·제거), 액추에이터 명령(수문 열어, MQTT), 임계값 설정.

캡스톤·로봇 상황 — 말단은 로봇 온보드 노드, 고정 카메라, 비전센서

- 올림(말단→엣지): 로봇 상태(위치·배터리·모드·임무진행, MQTT, 임무 중 50ms·대기 5초), 온디바이스 추론 결과(MQTT), 하트비트(MQTT), 영상 픽셀(별도 미디어 경로), 로봇 노드 CPU·GPU·추론 지연(관측, OTLP).

- 내림(엣지→말단): 임무·서브태스크(MQTT), 구역 맵·경로·온디바이스 모델(진입 시 전체와 변경분).

요약하면 값·상태·명령·하트비트는 MQTT로, 시스템 자기지표는 OTLP로, 영상은 미디어 경로로 흐른다.

## 5-2. 업무 데이터는 왜 MQTT인가

말단과 엣지 사이 업무 데이터의 성격은 이렇다. 장치가 아주 많다(구역당 수십에서 수백). 한 값을 여러 소비자가 동시에 구독한다(다대다). 작은 메시지가 잦다. 연결이 끊겼는지 감지해야 하고, 전송이 보장되어야 한다.

이 성격을 만족하는 전송이 MQTT다. 경량 브로커 기반의 발행·구독 방식이라 다대다와 잦은 소량에 맞고, 연결이 끊기면 브로커가 대신 알려주며(유언 메시지, LWT), 전송 보장 등급(QoS)을 제공한다. IoT 텔레메트리의 표준이다.

| 후보 | 판정과 이유 |
| --- | --- |
| MQTT (선택) | 경량 브로커 발행·구독. 다대다와 잦은 소량에 최적. 유언 메시지로 급사 감지, QoS로 전송 보장. |
| ZeroMQ | 브로커 없는 P2P. 서로의 주소를 다 알아야 한다. 장치가 동적으로 붙고 떨어지는 말단에는 부담. 탈락. |
| Kafka | 분산 로그, 무겁다. 저사양 말단이 감당하기 어렵고 과하다. 재생이 필요한 엣지↔서버 구간에 쓴다. |
| RabbitMQ | 브로커 큐, 소비하면 사라진다. 무겁고 다대다에는 MQTT가 더 가볍다. 탈락. |
| DDS | 로봇 몸체 내부 제어용(ROS2 기반). 말단↔엣지 텔레메트리가 아니다. 범위 밖. |

## 5-3. 관측 데이터는 OpenTelemetry로

각 노드는 자기 상태(CPU·메모리·전송 성공률·지연)를 OpenTelemetry 규격(OTLP)으로 보낸다. 이것은 센서의 측정값(수위)이 아니라 그 값을 만들어 내는 노드 자신의 상태다. 그래서 수위값(업무)은 MQTT로, 노드 상태(관측)는 OTLP로 나뉜다. 단일 값만 내는 센서 노드라도 이 관측 대상은 존재한다. 수위값 자체가 아니라 그 노드가 제대로 돌고 있는지를 보기 때문이다.

## 5-4. 왜 MQTT 하나로 통일하지 않았나

관측을 OpenTelemetry로 따로 두는 이유는, MQTT 하나로 통일하면 OpenTelemetry가 표준으로 제공하는 것들을 전부 자체 제작해야 하기 때문이다. OpenTelemetry가 표준으로 주는 것은 다음 네 가지다.

- 데이터 규격(OTLP): metric·log·trace의 표준 스키마와 전송 형식.

- 수집 파이프라인: 받아서 가공하고 저장소로 내보내는 처리(수집·버퍼·배치·재시도).

- 저장소 연동: Prometheus·Loki·Tempo가 읽는 형식으로 변환.

- 작업 추적 상관: 한 작업이 여러 컴포넌트를 거친 경로를 하나로 이어붙이는 체계.

MQTT로 통일하면 이 네 가지를 손수 만들어야 한다. 채널 하나를 줄이는 이득보다 이 재발명 비용이 크다. 그래서 전송은 MQTT, 관측은 OpenTelemetry로 역할을 나눈다. 두 개의 경쟁하는 채널이 아니라 전송 하나와 관측 하나다.

## 5-5. 업무 데이터를 MQTT로 보내도 시각화된다

업무 데이터를 MQTT로 보낸다고 해서 시각화가 안 되는 것이 아니다. 업무 데이터는 서버로 가서 시계열 저장소에 저장되고, Grafana가 그 저장소를 데이터 소스로 직접 읽어 그래프로 그릴 수 있다. Grafana는 Prometheus만 읽는 것이 아니라 InfluxDB·TimescaleDB·MySQL 등 여러 저장소를 읽는다. 관제 화면(웹)도 백엔드를 거쳐 같은 저장소를 읽어 표시한다.

즉 전송(MQTT)과 시각화(저장소를 읽어 그리기)는 층이 다르다. 전송 메시지에 시각화를 위한 무언가를 얹을 필요가 없다. 자세한 시각화 종점은 뒤의 별도 절에서 정리한다.

## 5-6. 명령 — 전송과 추적

명령(수문 열어, 로봇 임무)은 엣지에서 말단으로 MQTT로 전송한다. MQTT를 쓰는 이유는 다음과 같다.

- 채널을 새로 만들지 않는다. 말단과 엣지 사이에는 이미 MQTT가 있어 명령만을 위한 새 전송을 열지 않는다.

- 발행·구독 방식이라 발행(엣지가 명령 발행)과 구독(장치가 명령 구독)이 대칭이다. 특정 토픽에 발행하면 해당 장치만 받고, 여러 장치에 동시 하달도 자연스럽다.

- 전송 보장(QoS)으로 명령 유실을 막는다.

- 수신 확인(ACK) 왕복이 발행·구독에 자연스럽게 얹힌다.

명령에는 성격이 다른 두 가지 추적이 붙는다.

- 업무·책임 추적(command_id): 누가 언제 왜 이 수문을 열었나, 승인됐나, 물리적으로 완료됐나. 백엔드가 명령을 만들 때 발급해 중앙 감사 저장소(MySQL)에 기록한다. 재난 시 제어에는 책임 근거가 남아야 한다.

- 기술·성능 추적(trace): 이 명령이 화면에서 백엔드, 엣지, 장치로 흐르며 어디서 얼마 걸렸고 어디서 실패했나. OpenTelemetry trace로 Tempo에 저장한다.

이 둘은 층이 달라 공존한다. 명령 내용은 MQTT로 흐르고, 두 추적은 각자 다른 저장소(MySQL, Tempo)에 남는다. 명령이 MQTT로 전송된다고 해서 추적을 못 하는 것이 아니다.

## 5-7. trace와 span이 무엇인가

trace를 이해하려면 span부터 본다. span은 이 컴포넌트가 이 작업을 언제 시작해 언제 끝냈고 결과가 무엇인지를 적은 작은 기록표다. 명령 내용을 복사하는 것이 아니라, 그 명령을 처리한 사실과 시간에 대한 메타데이터다.

명령이 서버에서 엣지, 장치로 흐를 때 각 컴포넌트가 자기 구간을 처리하는 코드 안에서 자기 span을 만든다. 예를 들어 백엔드는 명령 처리 5ms 결과 정상, 엣지는 명령 중계 2ms, 장치는 수문 모터 구동 500ms 완료와 같이 남긴다. 세 span은 모두 같은 작업 식별자를 달고 있다.

각 컴포넌트가 만든 span은 그 노드의 로컬 메모리에 잠깐 있다가 OpenTelemetry로 전송되어 최종적으로 Tempo에 모인다. 모든 span이 같은 작업 식별자를 달고 있어 Tempo가 이를 하나로 이어붙여 전체 경로와 각 구간 시간을 복원한다. 작업 식별자는 명령 메시지에 얹혀 다음 컴포넌트로 전달된다.

명령이 어디서 느렸는지, 어디까지 도달했는지를 이 trace로 본다. 예를 들어 백엔드와 엣지 span은 있는데 장치 span이 없으면 명령이 장치까지 도달하지 못한 것이고, 장치 span이 있는데 실패 결과면 도달은 했으나 실행이 실패한 것이다.

한편 왜 실패하거나 거부했는지(환경이 안 됨, 사전조건이 깨짐, 장치 오류)는 trace가 아니라 명령 결과 회신과 거부 사유로 본다. 장치가 명령을 수행할 수 없으면 거부 또는 오류 원인을 함께 반환하고, 백엔드가 이를 결과로 승격해 관제 화면에 표시한다. 즉 어디서 끊겼는지는 trace로, 왜 거부했는지는 결과 회신으로 함께 본다.

## 5-8. 말단이 서버를 설치하지 않는 이유

말단에는 무거운 서버(MQTT 브로커, OpenTelemetry 수집기)를 설치하지 않고, 코드에 넣는 클라이언트 라이브러리만 쓴다.

- MQTT: 브로커(Mosquitto)는 엣지에 있고, 말단은 클라이언트 라이브러리(paho-mqtt)로 메시지를 MQTT 형식으로 포장해 브로커로 보내기만 한다.

- OpenTelemetry: 수집기는 엣지에 있고, 말단은 SDK로 자기 지표를 OTLP 형식으로 포장해 수집기로 보낸다.

두 경우 모두 말단은 형식에 맞게 포장해 보내주는 코드 조각만 두고, 받아주는 서버는 엣지에 있다. 라이브러리는 가벼워 저사양 말단도 감당한다. 다만 명령 경로 추적용 span까지 말단에서 촘촘히 만들면 저사양에는 부담이 될 수 있어, 말단에서 어디까지 계측할지는 구현 단계에서 정한다.

## 5-9. 이 구간 라이브러리와 설치

- 말단: paho-mqtt(값·명령 송수신), opentelemetry-sdk 및 opentelemetry-exporter-otlp(관측 발신).

- 엣지: Mosquitto(MQTT 브로커), OpenTelemetry Collector(관측 수집), K3s(컨테이너 관리).

- 영상: Redis 등 미디어 경로.

# 6. 엣지 ↔ 서버 구간

이 구간은 말단↔엣지와 물리 조건이 정반대라 도구가 바뀐다. 말단 구간은 저사양 다수 장치가 잦은 소량을 다대다로 주고받는 곳이라 경량 MQTT를 썼고, 이 구간은 구역별로 모인 데이터를 오래 붙들고 재처리하는 곳이라 재생 가능한 로그(Kafka)를 쓴다.

## 6-1. 업무 데이터는 왜 Kafka인가

엣지와 서버 사이 업무 데이터의 성격은 이렇다. 구역별로 모인 대량 데이터가 서버로 합쳐진다. 재난이 끝난 뒤 그 구간을 다시 읽어 재학습해야 한다. 서버 쪽 소비자가 여럿(저장·트윈·AI)이고, 나중에 새 소비자가 붙어 과거를 다시 읽을 수도 있다. 필요한 속성은 재생 가능, 대량 처리량, 영속성, 수평 확장이다.

왜 MQTT로 계속하지 않는가. MQTT는 전달하면 사라진다(최신값 보존은 한 개뿐, 이력이 아니다). 재난 재학습은 지나간 원본을 다시 읽어야 하는데 MQTT로는 원천적으로 불가능하다. Kafka는 소비해도 지우지 않는 재생 로그라 지난 데이터를 위치 표시(오프셋)로 다시 읽을 수 있다.

Kafka는 저장소를 대체하는 것이 아니라 저장소 앞의 전송·버퍼 층이다

흐름은 엣지에서 Kafka로 가고, 소비자가 읽어 최종 저장소(DB)에 저장되는 것이다. 곧장 DB에 저장하지 않고 Kafka를 거치는 이유는 다음과 같다.

- 다중 소비자 독립 읽기: 한 값을 저장·트윈·AI가 각자 위치 표시로 독립적으로 읽는다. 저장소 한 곳에 여러 소비자가 몰리는 부하를 Kafka가 흡수한다.

- 스트림 재생: 나중에 새 모델이 지난 재난 데이터를 그 순서와 타이밍대로 다시 흘려 학습할 수 있다. DB 스냅샷은 값은 있어도 그때 흘러온 스트림을 재현하지는 못한다.

- 재난 유실 완충: 데이터가 쏟아질 때 DB 쓰기가 밀려도 Kafka가 쌓아 두어 유실을 막는다.

- 대용량과 수평 확장: 파티션으로 처리량을 나눠 확장한다. 이는 부가 이점이다.

Kafka 용량 문제 — 제2의 저장소가 되지 않게 한다

Kafka에 장기 데이터를 쌓지 않는다. 보존 기간을 짧게(예: 1주) 두고 지나면 삭제한다. 재생은 두 종류로 나뉜다. 며칠 안의 짧은 재생은 Kafka 보존 창에서 직접 하고, 몇 달 뒤의 장기 재학습은 재난 구간만 선별해 옮겨 둔 데이터 평면 아카이브에서 읽는다. 그래서 Kafka가 제2의 저장소로 커지지 않고, 아카이브도 평시를 뺀 재난 구간만 담아 용량을 억제한다. 평시 데이터는 보존 정책으로 정리하고 재난 구간만 장기 보존한다.

| 후보 | 판정과 이유 |
| --- | --- |
| Kafka (선택) | 장기 재생 가능, 최상위 처리량. 재생·대량·장기보존을 다 만족하고 파티션으로 수평 확장. |
| MQTT | 소비하면 사라진다. 말단에는 최적이나 재생이 없어 백본에 부적합. |
| NATS JetStream | 재생 지평이 짧다. 빠르지만 재난 원본 장기 보존이 부족. |
| RabbitMQ | 소비하면 사라지고 처리량이 낮다. 부적합. |
| Pulsar | 가능하나 2계층 운영이 무겁고 자료와 생태계가 얕다. 과하다. |

지연에 대한 참고. 지연 최소화가 목표라면 NATS가 더 빠르다(1ms 미만). Kafka는 10에서 50ms 수준인데, 이 값은 발신에서 디스크 기록·복제, 수신까지의 전체 파이프라인 시간이지 네트워크 한 홉이 아니다. 국가 규모라 엣지와 서버가 수십 km 떨어져도 광섬유 전파는 편도 1에서 2ms라, 재난 대응 골든타임(초에서 분)에는 충분히 실시간이다. Kafka의 지연은 대량 처리량, 복제 내구, 재생 로그를 얻는 대가로 감수한 것이다.

## 6-2. 브릿지 — 두 전송을 잇는 중계

말단은 MQTT, 백본은 Kafka로 구간마다 다른 전송을 쓰므로 그 둘을 잇는 중계가 필요하다. MQTT→Kafka 브릿지는 엣지 MQTT 브로커의 특정 토픽을 구독해, 받은 메시지를 백엔드 Kafka의 특정 주제로 다시 실어 보낸다. 예를 들어 엣지 MQTT의 구역A 수위 토픽을 구독하다가 값이 오면 백엔드 Kafka의 수위 주제로 써넣는다. 원본 메시지 구조는 유지한다.

브릿지는 엣지에 있다. 엣지에는 Kafka가 없고, 브릿지가 엣지 MQTT에서 백엔드 Kafka로 직접 넘긴다. 구현체는 Kafka Connect MQTT 커넥터, EMQX나 HiveMQ의 데이터 통합 등이 있다.

## 6-3. 관측 데이터 — 세 종류가 각각 어디로

관측 데이터는 세 종류(metric, log, trace)이고, 엣지에서 서버로 갈 때 종류마다 방식이 다르다.

- metric (수치 지표: CPU·메모리·처리량·장치 생사 등): 각 노드가 보내고 엣지 Prometheus에 모인다. 엣지에서 서버로는 원본을 다 올리지 않고 요약 시계열만 백엔드 Prometheus가 끌어온다(페더레이션). 예를 들어 1초 원본을 15초 평균과 최대로 요약해 백엔드가 주기적으로 가져간다.

- log (텍스트 이벤트): 요약하지 않고 엣지 수집기에서 백엔드 수집기로 그대로 전달되어 Loki에 저장된다.

- trace (명령 등 작업 경로): 요약하지 않고 엣지 수집기에서 백엔드 수집기로 그대로 전달되어 Tempo에 저장된다.

정리하면 요약(페더레이션)은 metric에만 적용한다. log와 trace는 양이 적고 요약하면 의미가 깨지므로(에러 로그를 평균낼 수는 없다) 원본 그대로 전달한다. 세 종류 모두 최종적으로 Grafana가 읽어 시각화하며, metric은 Prometheus, log는 Loki, trace는 Tempo에 저장된다. 노드가 저장소로 직접 보내지 않고 수집기를 거치므로, 저장소가 바뀌어도 노드 코드는 건드리지 않는다.

## 6-4. 페더레이션 — 요약만 끌어올리는 이유

페더레이션이 하는 일은 이렇다. 엣지 Prometheus가 구역 상세 지표(원본, 모든 점)를 로컬에 보관하고, 원본을 다 올리지 않고 요약 시계열만 만든다. 백엔드 Prometheus가 각 엣지의 요약 제공 창구를 주기적으로(예: 15초) 끌어와 전국 대시보드를 그린다. 원본은 엣지에 남고 백엔드에는 구역 요약만 올라온다.

이렇게 하는 이유는 다음과 같다.

- 부하가 장치 수가 아니라 구역 수에 비례한다. 장치가 아주 많아도 백엔드는 구역 요약만 받는다. 국가 규모 확장의 핵심이다.

- 장애 격리. 한 구역 엣지가 죽어도 그 구역 화면만 비고 나머지는 멀쩡하다.

- 상세는 필요할 때만. 깊이 조회할 때는 그 엣지의 원본을 직접 조회한다.

페더레이션이 유일한 방법은 아니다. 다른 방식과 비교하면 이렇다. 원본을 중앙으로 밀어 올리는 방식(remote write)은 중앙 부하가 크고, 재난 학습 재료는 업무 데이터라 관측 평면으로 보내면 평면이 섞이는 혼선이 있어 채택하지 않는다. 모든 노드를 중앙 하나가 직접 수집하는 방식은 장치 수에 비례해 중앙 부하가 폭증한다. 페더레이션은 부하를 구역 수에 비례하게 낮추면서 Prometheus 표준 기능을 그대로 쓰고 장애 격리까지 얻어 선택했다.

## 6-5. 장치 생사와 치명 오류 — 관측 요약과 별개 경로

관측 요약(페더레이션)은 대량 수치 지표만 대상으로 한다. 장치 생사(up/down)나 치명 오류처럼 요약하면 놓치는 것은 요약 대상에서 빼고 개별로 항상 전송한다. 구역 평균만 보면 특정 센서의 죽음이 보이지 않기 때문이다.

장치 생사는 metric의 특수한 값(up 0/1)과 MQTT 신호로 감지하며, 여러 층에서 각각 잡는다.

| 메커니즘 | 무엇을 어떻게 | 평면 |
| --- | --- | --- |
| MQTT 유언 메시지(LWT) | 장치가 갑자기 끊기면 엣지 브로커가 대신 죽음 메시지를 발행한다. 급사를 즉시 감지. | 업무 |
| 하트비트 타임아웃 | 장치가 주기적으로 살아있음을 보내고, 엣지가 일정 시간 안 오면 오프라인으로 판정한다. | 업무 |
| Prometheus up | 엣지 Prometheus가 각 노드를 주기적으로 확인하다 응답이 없으면 up=0으로 기록한다. 요약에 뭉개지 않고 개별로 전달. | 관측 |
| Alertmanager | up=0이나 임계 위반 규칙이 감지되면 조회를 기다리지 않고 즉시 경보를 발화한다. | 관측 |

여러 메커니즘을 두는 이유는 이렇다. 업무 평면(MQTT)은 장치가 값과 명령을 주고받을 수 있는지(세션)를 보고, 관측 평면(Prometheus)은 그 노드가 지표를 내고 있는지(응답)를 본다. 서로 다른 각도라 이중으로 두어 사각을 없앤다.

## 6-6. 서버 → 엣지 명령 경로

명령이 서버에서 출발할 때 서버에서 엣지 구간의 전송을 무엇으로 하느냐를 정해야 한다. 엣지에서 말단으로 가는 마지막 홉은 어느 쪽을 골라도 MQTT로 확정이므로(장치가 MQTT를 구독), 갈리는 것은 서버에서 엣지까지의 한 구간뿐이다. 두 안을 비교해 결정했다.

두 안의 모습

- A안 (간선 Kafka): 서버가 Kafka 명령 주제로 발행하고, 엣지가 이를 구독해 브릿지가 Kafka를 MQTT로 전환한 뒤 말단으로 내린다. 업무 데이터가 이미 쓰는 Kafka 간선에 명령 주제를 하나 더 얹는다.

- B안 (간선 MQTT): 서버가 각 구역 엣지의 MQTT 브로커에 명령을 직접 발행한다. Kafka를 거치지 않고 처음부터 MQTT다.

축별 비교

| 축 | A안 (간선 Kafka) | B안 (간선 MQTT) | 명령에 중요한가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 지연 | 느림(파이프라인 10~50ms + 전환) | 빠름(수 ms) | 아니오. 골든타임이 초~분이라 무의미 |
| 순서 보장 | 강함(파티션 내 엄격) | 약함(재전송·재연결 시) | 예. 물리 제어 명령 순서 |
| 이력·재생 | 로그에 남아 업무 데이터와 같은 창구에서 상관·재생 | 안 남음(감사는 별도 기록) | 부분. 단 책임 기록은 양쪽 다 MySQL에 남김 |
| 채널 수 | 간선 재사용, 새 전송 안 늘림 | 서버에 송신 전송을 하나 더 추가 | 예. 채널을 늘리지 않는 것이 원칙 |
| 사설 IP | 엣지가 서버 쪽으로 나가 구독(문제없음) | 서버가 사설 IP 엣지로 진입해야 함(어려움) | 예. 엣지가 공유기 뒤에 있음 |
| 전달 보장 | 가능(ack 설정) | 가능(QoS) | 비김 |

정리하면 지연·전달 보장은 이 결정을 가르지 않는다(명령 성격상 무의미하거나 비김). 실제로 갈리는 것은 세 가지다. 채널 수에서는 A안이 간선을 재사용해 전송을 늘리지 않고, 사설 IP에서는 A안이 엣지가 서버로 나가 구독하는 방향이라 공유기 뒤 엣지 접근 문제를 우회하며, 순서 보장에서는 A안이 파티션 내 엄격한 순서를 준다. B안의 유일한 실질 장점인 낮은 지연은 명령의 골든타임이 초에서 분이라 살아나지 않는다.

A안의 비용도 있다. 엣지에서 Kafka를 MQTT로 전환하는 단계가 한 겹 더 생기고, Kafka는 명령 하나를 보내기엔 다소 무겁다. 그러나 간선이 이미 Kafka라 추가 인프라는 아니며, 채널을 늘리지 않고 사설 IP를 우회하며 순서를 보장하는 이점이 이 비용보다 크다.

따라서 서버에서 엣지는 Kafka로, 엣지에서 말단은 MQTT로 확정한다. 즉 명령 경로는 서버에서 엣지까지 Kafka, 엣지에서 브릿지로 MQTT 전환, 엣지에서 말단까지 MQTT다. 명령만을 위한 별도 채널은 만들지 않는다.

## 6-7. 이 구간 라이브러리와 설치

- 엣지: Mosquitto(MQTT 브로커), Kafka Connect MQTT 커넥터(브릿지), OpenTelemetry Collector, 엣지 Prometheus.

- 서버: Kafka, OpenTelemetry Collector, 백엔드 Prometheus, Loki, Tempo, Alertmanager, 업무 시계열 저장소(InfluxDB/TimescaleDB), 감사 저장소(MySQL), Redis, Grafana.

# 7. 시각화 종점 — 무엇이 어디에 저장되고 어디로 그려지나

시각화의 소스는 항상 조회 가능한 저장소이지 전송 층(Kafka, OpenTelemetry)이 아니다. 전송 층을 거쳐 저장소에 저장된 뒤, Grafana나 관제 화면이 그 저장소를 읽어 그린다.

| 데이터 | 저장소 | 시각화 |
| --- | --- | --- |
| 업무 데이터(수위·로봇 상태) | 업무 시계열 저장소(TSDB). Kafka를 거쳐 저장. | Grafana가 TSDB를 읽거나, 관제 화면(웹)이 백엔드를 거쳐 TSDB를 읽는다. |
| 관측 지표(CPU·메모리·생사) | Prometheus | Grafana가 Prometheus를 읽는다. |
| 로그 | Loki | Grafana가 읽는다. |
| 작업 추적(trace) | Tempo | Grafana가 읽는다. |
| 명령 책임 기록 | 감사 저장소(MySQL) | 관제 화면이 백엔드를 거쳐 읽는다. |

Kafka에서 바로 그리지 못하는 이유는 Kafka가 흘러가는 로그라 특정 시각의 값을 조회할 수 없기 때문이다. 그래서 저장소(TSDB)를 거친 뒤 그 저장소를 읽어 그린다. 업무 데이터가 TSDB를 읽는 것과 관측 지표가 Prometheus를 읽는 것은 같은 구조다.

Grafana는 Prometheus 전용이 아니라 InfluxDB·TimescaleDB·MySQL 등 여러 저장소를 읽는다. 그래서 업무 데이터를 관측 평면(Prometheus)에 넣지 않고도 Grafana로 시각화할 수 있다.

# 8. 결정 요약

- 말단↔엣지의 업무·명령·하트비트는 MQTT, 관측은 OpenTelemetry(OTLP), 영상은 미디어 경로.

- 엣지↔서버의 업무는 Kafka(브릿지로 MQTT를 Kafka로 옮김), 관측은 metric만 페더레이션 요약, log와 trace는 원본 전달.

- 명령은 서버에서 엣지까지 Kafka, 엣지에서 브릿지로 MQTT 전환, 엣지에서 말단까지 MQTT. 간선을 재사용해 채널을 늘리지 않고, 사설 IP 엣지 접근을 우회하며, 순서를 보장한다.

- 관측을 MQTT로 통일하지 않는다(OpenTelemetry 표준 기능의 재발명 비용 때문).

- 저장은 업무 데이터는 업무 시계열 저장소, 관측은 Prometheus, 감사는 MySQL, trace는 Tempo로 분리한다.

- 시각화 소스는 저장소(TSDB, Prometheus)이며 Grafana와 관제 화면이 읽는다.

- Kafka는 단기 보존(예: 1주)이고, 장기 재학습 재료는 재난 구간만 아카이브로 보존한다.

- 장치 생사는 요약과 별개로 개별 전송한다(MQTT 유언 메시지·하트비트, Prometheus up·Alertmanager).