하드웨어 담당 요구사항 정의서

담당자: 조병현

작성일: 2026.08.18

1. 채널 배정

| 대상 | 항목 | MQTT | OTel 신호 |
| --- | --- | --- | --- |
| 로봇 | 로봇 이름 / 보낸 시간 | ○ | 라벨 |
| 로봇 | 위치 (x, z) | ○ | metric (1Hz 다운샘플) |
| 로봇 | 이동 여부 | ○ | metric (0/1) |
| 로봇 | 속도 (vx, vz) | ○ | metric |
| 로봇 | 배터리 | ○ | metric + log |
| 로봇 | 연결 상태 | ○ (LWT) | metric + log |
| 로봇 | 카메라 영상 | 참조만 | 스트림 지표만 |
| 로봇 | 장애물 / 정확도 / 이동 경로 (수신) | ○ | trace |
| 센서 | 센서 아이디 / 보낸 시간 | ○ | 라벨 |
| 센서 | 수위 / 유속 | ○ | metric |
| 센서 | 제방 상태 | ○ (retained) | metric + log |
| 센서 | CCTV 화면 | 참조만 | 스트림 지표만 |
| 센서 | 센서 상태 정보 | ○ | metric + log |
| 센서 | 연결 상태 정보 | ○ (LWT) | metric + log |
| 센서 | 제방 온오프 / 위험도 / 카메라 각도 (수신) | ○ | trace |

- 영상·CCTV는 MQTT와 OTel 어느 쪽으로도 보내지 않는다. 별도 스트림(RTSP/WebRTC)으로 보내고 페이로드에는 frame_ref만 싣는다.

- 토픽 규칙: {domain}/{type}/{id}/{channel}   예) capstone/robot/rbt-01/state

2. 로봇 — MQTT

2.1. 상태 전달 (로봇 → 백엔드)

topic    : {domain}/robot/{agent_id}/state

QoS 0 / retained=false / 주기 발행 (주기는 SLA로 별도 확정)

json

{

"schema_version": "1.0", (만약 수정시 버전 상승)

"agent_id": "string",

"timestamp": "ISO8601 (ms 단위 포함)",

"seq": "number (단조 증가, 유실·순서 검출용)",

"position": {"x": "number", "z": "number"},

"is_moving": "boolean",

"velocity": {"vx": "number", "vz": "number"},

"battery_pct": "number (0~100)",

"frame_ref": {

"stream_url": "string | null",

"frame_ts": "ISO8601 | null"

}

}

2.2. 접속 상태 (LWT)

topic    : {domain}/robot/{agent_id}/status

QoS 1 / retained=true / 접속·해제 시에만 발행

json

{

"agent_id": "string",

"state": "online | offline",

"timestamp": "ISO8601"

}

2.3. 경로·장애물 수신 (백엔드·AI → 로봇)

topic    : {domain}/robot/{agent_id}/cmd/path

QoS 1 / retained=false

json

{

"schema_version": "1.0",

"agent_id": "string",

"timestamp": "ISO8601",

"traceparent": "string (W3C Trace Context, ack에 그대로 복사)",

"plan_id": "string",

"segment": {"index": "number", "total": "number"},

"waypoints": [

{"x": "number", "z": "number"}

],

"obstacles": [

{

"track_id": "string",

"class": "string",

"position": {"x": "number", "z": "number"},

"confidence": "number (0~1)"

}

]

}

2.4. 명령 응답 (로봇 → 백엔드)

topic    : {domain}/robot/{agent_id}/cmd/ack

QoS 1 / retained=false

json

{

"agent_id": "string",

"plan_id": "string",

"segment_index": "number",

"traceparent": "string (수신한 값 그대로)",

"result": "accepted | rejected",

"reason": "string | null"

}

3. 로봇 — OpenTelemetry

3.1. metric

json

[

{"name": "robot.battery.pct",           "type": "gauge",     "unit": "%"},

{"name": "robot.connection.up",         "type": "gauge",     "unit": "1"},

{"name": "robot.position.x",            "type": "gauge",     "unit": "m"},

{"name": "robot.position.z",            "type": "gauge",     "unit": "m"},

{"name": "robot.moving",                "type": "gauge",     "unit": "1"},

{"name": "robot.speed.mps",             "type": "gauge",     "unit": "m/s"},

{"name": "robot.telemetry.interval_ms", "type": "histogram", "unit": "ms"},

{"name": "robot.telemetry.dropped",     "type": "counter",   "unit": "1"},

{"name": "robot.cmd.rx_latency_ms",     "type": "histogram", "unit": "ms"},

{"name": "robot.cmd.segment_missing",   "type": "counter",   "unit": "1"},

{"name": "robot.video.stream.up",       "type": "gauge",     "unit": "1"},

{"name": "robot.video.stream.fps",      "type": "gauge",     "unit": "1/s"},

{"name": "robot.video.frame.dropped",   "type": "counter",   "unit": "1"}

]

공통 라벨: {"agent_id": "string", "domain": "string", "fw_version": "string"}

3.2. log

json

{

"timestamp": "ISO8601",

"severity": "INFO | WARN | ERROR",

"event_name": "string (아래 목록)",

"attributes": {

"agent_id": "string",

"domain": "string",

"plan_id": "string | null",

"seq": "number | null",

"reason": "string | null",

"detail": "object | null"

}

}

event_name 목록

json

[

"robot.connection.lost",       // detail: {last_seq, last_seen_at}

"robot.connection.restored",   // detail: {downtime_s}

"robot.cmd.rejected",          // detail: {segment_index, reason}

"robot.cmd.segment_missing",   // detail: {missing_index, total}

"robot.battery.low",           // detail: {battery_pct, threshold}

"robot.firmware.restart",      // detail: {boot_reason}

"robot.schema.mismatch",       // detail: {received, expected}

"robot.video.stream.down"      // detail: {last_frame_ts}

]

3.3. trace

json

{

"trace_id": "string",

"spans": [

{"name": "perception.infer", "attributes": {"agent_id": "string", "model_version": "string"}},

{"name": "plan.compute",     "attributes": {"plan_id": "string", "waypoint_count": "number"}},

{"name": "cmd.publish",      "attributes": {"plan_id": "string", "segment_index": "number"}},

{"name": "cmd.deliver",      "attributes": {"topic": "string", "qos": "number"}},

{"name": "cmd.execute",      "attributes": {"agent_id": "string", "result": "accepted | rejected"}}

]

}

- 디바이스는 span을 생성하지 않는다. traceparent를 ack에 복사해 되돌려 주고 span 생성·종료는 백엔드가 담당한다.

- 주기 상태 발행에는 trace를 붙이지 않는다. 명령 1건 = trace 1건.

4. 센서 — MQTT

4.1. 상태 전달 (센서 → 백엔드)

topic    : {domain}/sensor/{sensor_id}/state

QoS 0 / retained=false / 주기 발행 + 급변 시 즉시 발행

json

{

"schema_version": "1.0",

"sensor_id": "string",

"timestamp": "ISO8601",

"seq": "number",

"water_level_m": "number",

"flow_velocity_ms": "number",

"levee_state": "open | closed | moving | fault",

"health": {

"status": "ok | degraded | fault",

"detail": "string | null"

},

"frame_ref": {

"stream_url": "string | null",

"frame_ts": "ISO8601 | null"

}

}

4.2. 접속 상태 (LWT)

topic    : {domain}/sensor/{sensor_id}/status

QoS 1 / retained=true

json

{

"sensor_id": "string",

"state": "online | offline",

"timestamp": "ISO8601"

}

4.3. 명령 수신 (백엔드·AI → 센서)

topic    : {domain}/sensor/{sensor_id}/cmd

QoS 1 / retained=false

json

{

"schema_version": "1.0",

"sensor_id": "string",

"timestamp": "ISO8601",

"traceparent": "string (ack에 그대로 복사)",

"command_id": "string (멱등 처리용. 중복 수신 시 재실행 금지)",

"levee": "open | closed | null",

"risk_level": "number (0~1) | null",

"camera": {

"pan_deg": "number (절대 각도)",

"tilt_deg": "number (절대 각도)",

"zoom": "number"

}

}

4.4. 명령 응답 (센서 → 백엔드)

topic    : {domain}/sensor/{sensor_id}/cmd/ack

QoS 1 / retained=false

json

{

"sensor_id": "string",

"command_id": "string",

"traceparent": "string (수신한 값 그대로)",

"result": "applied | rejected | failed",

"reason": "string | null"

}

- 명령 성공 여부는 ack가 아니라 state 토픽의 levee_state로 최종 확인한다.

5. 센서 — OpenTelemetry

5.1. metric

json

[

{"name": "sensor.water_level.m",      "type": "gauge",     "unit": "m"},

{"name": "sensor.flow_velocity.ms",   "type": "gauge",     "unit": "m/s"},

{"name": "sensor.health.status",      "type": "gauge",     "unit": "1"},

{"name": "sensor.levee.state",        "type": "gauge",     "unit": "1"},

{"name": "sensor.connection.up",      "type": "gauge",     "unit": "1"},

{"name": "sensor.reading.staleness_s","type": "gauge",     "unit": "s"},

{"name": "sensor.cmd.apply_latency_ms","type": "histogram","unit": "ms"},

{"name": "sensor.video.stream.up",    "type": "gauge",     "unit": "1"},

{"name": "sensor.video.stream.fps",   "type": "gauge",     "unit": "1/s"}

]

sensor.health.status : 2=ok / 1=degraded / 0=fault

sensor.levee.state   : 1=open / 0=closed

공통 라벨: {"sensor_id": "string", "site_id": "string", "domain": "string"}

5.2. log

json

{

"timestamp": "ISO8601",

"severity": "INFO | WARN | ERROR",

"event_name": "string (아래 목록)",

"attributes": {

"sensor_id": "string",

"site_id": "string",

"command_id": "string | null",

"reason": "string | null",

"detail": "object | null"

}

}

event_name 목록

json

[

"sensor.fault.detected",        // detail: {part, last_valid_value}

"sensor.reading.out_of_range",  // detail: {value, min, max}

"sensor.levee.state_changed",   // detail: {from, to}

"sensor.levee.command_failed",  // detail: {requested, current_state}

"sensor.connection.lost",       // detail: {last_seq, last_seen_at}

"sensor.connection.restored",   // detail: {downtime_s}

"sensor.calibration.required",  // detail: {drift_metric}

"sensor.video.stream.down"      // detail: {last_frame_ts}

]

5.3. trace

json

{

"trace_id": "string",

"spans": [

{"name": "sensor.read",     "attributes": {"sensor_id": "string"}},

{"name": "risk.compute",    "attributes": {"risk_level": "number"}},

{"name": "cmd.publish",     "attributes": {"command_id": "string", "levee": "open | closed"}},

{"name": "cmd.deliver",     "attributes": {"topic": "string", "qos": "number"}},

{"name": "actuator.apply",  "attributes": {"command_id": "string", "result": "applied | failed"}},

{"name": "state.confirm",   "attributes": {"levee_state": "open | closed | fault"}}

]

}

6. 공통 규약

6.1. QoS / retained

| 메시지 | QoS | retained |
| --- | --- | --- |
| 주기 상태 (state) | 0 | false |
| 접속 상태 (status, LWT) | 1 | true |
| 명령 (cmd, cmd/path) | 1 | false |
| 명령 응답 (cmd/ack) | 1 | false |

6.2. 공통 필드 규칙

json

{

"schema_version": "펌웨어·백엔드 배포 시점 불일치 허용",

"timestamp": "ISO8601 UTC, ms 단위. 디바이스 NTP 동기 필수",

"seq": "단조 증가. 결번으로 유실 검출",

"traceparent": "명령·응답에만 포함. 디바이스는 해석하지 않고 복사만",

"frame_ref": "영상 참조만. 바이너리 금지",

"agent_id / sensor_id": "하드웨어 교체와 무관한 논리 ID. MAC·시리얼은 별도 속성"

}

- 백엔드는 수신 시각(received_at)을 부가해 디바이스 시각과의 차이를 metric으로 관측한다.

- 디바이스는 자신의 토픽 하위로만 발행한다. 브로커 연결은 TLS.

7. 협의 필요 사항

| 항목 | 협의 대상 |
| --- | --- |
| 브로커 종류·버전 (MQTT 5 지원 시 traceparent를 User Property로 이동) | 백엔드 |
| state 발행 주기 및 허용 지연 SLA | 백엔드, AI |
| 영상 스트리밍 규격과 frame_ref.stream_url 형식 | AI |
| trace 샘플링 정책과 span 경계 | 백엔드, AI |
| risk_level의 센서 노드 내 사용 범위 (표시 전용 / 자동 동작) | AI, 백엔드 |
| MQTT → OTel 브리지 구현 주체 | 백엔드 |
| keepalive 값과 오프라인 판정 지연 허용치 | 백엔드 |
| 로컬 버퍼링 용량 및 재전송 정책 | 백엔드 |