# 라즈베리파이(pi7) 재세팅 작업 정리

피지컬팀 mk2 — 말단 노드 + Go1 브리지 온디바이스 세팅

작업일: 2026-09-07 | 대상: pi7.local (192.168.50.170) | 작업자: HW 파트

사유: pi7 SD/OS 초기화 → 처음부터 전체 재구축

# 1. 개요

pi7이 초기화되어 아무 세팅이 없는 상태(홈 비어 있음, hw 서비스 없음)에서 말단 센서 노드 + 물리 명령 통신 규약 + Go1 SDK 브리지 + 카메라 뷰어를 처음부터 재구축했다. 로봇/나노가 현재 오프라인(eth0 무연결)이라, 로봇 무관 부분은 전부 완료·검증했고 로봇 의존 부분은 '로봇 연결 시 자동/후속'으로 분리했다.

# 2. 대상 시스템

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 호스트명 / 계정 | pi7 / physical (passwordless sudo) |
| 아키텍처 / OS | aarch64 / Debian GNU/Linux 13 (trixie) |
| 파이썬 | 3.13.5 (시스템), venv=/home/physical/venv |
| 무선(wlan0) | 192.168.50.170/24 (엣지·브로커망) |
| 유선(eth0) | 192.168.123.162/24 (Go1 내부망, go1-link 프로파일) |
| 브로커 | 192.168.50.244:1883 (MQTT5) |
| 코드 경로 | /home/physical/hw/pi (저장소 pi/ 트리) |
| SDK 경로 | /home/physical/go1sdk (정적링크 바이너리) |

# 3. 세팅 요약

| 단계 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1. apt 패키지 | git ffmpeg cmake build-essential mosquitto-clients libboost-dev liblcm-dev python3-venv chrony sshpass | 완료 |
| 2. 코드 배포 | 저장소 pi/ 트리 51개 파일 → ~/hw/pi (SFTP) | 완료 |
| 3. 베이스 셋업 | pi_base_setup.sh (식별자·chrony·cgroup·venv·hw-node.env·서비스·eth0) | 완료 |
| 4. protobuf | venv에 protobuf 7.36.1 추가 (규약 pb2 런타임) | 완료 |
| 5. 말단 노드 | sensor-node.service 기동·부팅등록 | 완료(active) |
| 6. SDK 빌드 | unitree_legged_sdk(GitHub) → go1_sdk_pc / hw_highcmd / hw_highcmd_daemon 정적링크 빌드 | 완료 |
| 7. 서비스 설치 | go1-camview(기동·부팅등록), go1-sdk(설치만·안전상 미기동) | 완료 |
| 8. 검증 | 말단 노드 라이브 + 규약 명령 E2E | PASS |

# 4. 단계별 상세

## 4.1 apt 패키지

빌드(g++/cmake/boost/lcm), 카메라(ffmpeg), MQTT 도구(mosquitto-clients), 시각동기(chrony), 원격키 배포(sshpass)를 설치. 전부 정상 확인.

## 4.2 코드 배포

저장소의 pi/ 트리를 ~/hw/pi 로 SFTP 배포(51개, __pycache__/.pyc/.bak 제외). common(노드코어·규약)·sensor·robot·bench·deploy 포함.

## 4.3 베이스 셋업 (pi_base_setup.sh)

bash pi_base_setup.sh --entity wl-001 --node pi7 --zone zoneA \
     --role sensor --broker 192.168.50.244 --go1 192.168.123.162

식별자: /etc/device_id=wl-001, /etc/node_id=pi7, /etc/zone_id=zoneA

시각동기: chrony active (NTP 대비 ~0.5ms)

cgroup memory: cmdline.txt 수정 — K3s 워커 편입용, 재부팅 후 적용

venv: paho-mqtt·opentelemetry·psutil 설치

eth0: NetworkManager go1-link 프로파일로 192.168.123.162 영구 등록 (never-default — 기본경로는 wlan0 유지)

현장설정: /etc/hw-node.env (HW_BROKER_HOST=192.168.50.244, HW_ZONE_ID=zoneA)

서비스: sensor-node.service 설치·부팅등록

## 4.4 서비스 경로 표준화 (중요)

저장소 deploy/*.service 의 WorkingDirectory 가 옛 경로(~/Physical-Project-mk2/pi)로 되어 있어, 실제 배포 경로(~/hw/pi)와 달라 과거 pi1에서 크래시루프(200/CHDIR)를 유발했다. 이번에 sensor/robot/actuator 3개 유닛을 모두 /home/physical/hw/pi 로 표준화했다.

## 4.5 SDK 빌드 (로봇 없이)

로봇(.161)이 오프라인이라 로봇에서 SDK를 복사할 수 없어, GitHub의 unitreerobotics/unitree_legged_sdk(Go1, go1_const.h 포함)를 클론해 사용. lib/cpp/arm64/libunitree_legged_sdk.a(정적)로 링크하여 3개 바이너리 빌드.

cp -r unitree_legged_sdk/include ~/go1sdk/
cp unitree_legged_sdk/lib/cpp/arm64/libunitree_legged_sdk.a ~/go1sdk/
cp ~/hw/pi/robot/{go1_sdk_pc,hw_highcmd,hw_highcmd_daemon}.cpp ~/go1sdk/
g++ -O2 -std=c++17 -I include <src>.cpp libunitree_legged_sdk.a -lpthread -o <bin>

정적 링크의 이점: pi1에서 겪은 상대경로 .so 로딩 실패(cwd 의존) 문제가 사라져, 어느 위치에서 실행해도 동작(스모크 테스트로 /tmp 실행 확인).

## 4.6 서비스 설치

go1-camview.service: HTTP :8090 카메라 뷰어. 기동·부팅등록(안전, 로봇 없이도 서버 동작). HTTP 200 확인.

go1-sdk.service: Go1 브리지. 기동 시 로봇이 기립(force-stand)하므로 안전상 설치만 하고 부팅 미등록·미기동. 로봇 연결 후 수동 start.

# 5. 최종 상태 스냅샷

| 서비스 | active | enabled(부팅) |
| --- | --- | --- |
| sensor-node | active | enabled |
| go1-camview | active | enabled |
| go1-sdk | inactive (의도) | disabled (의도) |
| chrony | active | enabled |

venv 주요 패키지: paho-mqtt 2.1.0, protobuf 7.36.1, opentelemetry-sdk 1.44.0, psutil

SDK 바이너리(~/go1sdk): go1_sdk_pc, hw_highcmd, hw_highcmd_daemon (정적링크)

# 6. 검증 결과

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 말단 노드 기동 | PASS — 브로커(192.168.50.244) 접속, zoneA/sensor/wl-001 |
| 규약 downlink 구독 | PASS — terminal/wl-001/downlink 구독 + Capability 발행 |
| 상태 보고·버퍼 | PASS — 수위 상태 발행, 미전송 버퍼 재전송(HW-R-09) |
| 규약 명령 E2E | PASS — ping→acceptance·status·result(SUCCEEDED), 미선언 fly→거부 |
| SDK 바이너리 기동 | PASS — 제어루프 진입, cwd 무관 확인 |
| 카메라 뷰어 | PASS — HTTP 200 (스트림은 나노 연결 시) |

# 7. 로봇/나노 연결 시 남은 작업 (현재 오프라인)

아래는 Go1 로봇·나노가 연결되어야 가능한 항목이다. eth0 go1-link 프로파일은 이미 등록돼 있어, 로봇을 이더넷으로 연결하면 192.168.123.x 통신이 바로 살아난다.

| 항목 | 필요 작업 |
| --- | --- |
| 로봇/나노 통신 | 이더넷 연결 → .161(로봇)·.13/.14/.15(나노) 자동 도달 |
| SSH 키 배포 | sshpass로 로봇/나노에 공개키 등록 (무암호 접속) |
| 나노 usb-nosuspend | 카메라 USB 자동절전 해제 서비스 (정면 카메라 프리즈 방지) |
| go1-sdk 기동 | sudo systemctl start go1-sdk (로봇 기립) → Unity 연동 |
| SDK 실동작 검증 | 기립·teleop·dead-reckoning·워치독·E-stop·자율주행 |
| 카메라 실스트림 | 나노 5대 H.264 → 뷰어 표시 확인 |
| cgroup 재부팅 | sudo reboot (K3s 워커 편입 전제 적용) |
| K3s 편입 | 엣지 server node-token 필요 (별도, 로봇 무관) |

# 8. 재현 절차 (다음에 또 초기화되면)

아래 순서대로 하면 동일 상태로 복구된다. (physical 계정, passwordless sudo 전제)

# 1) apt
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y \
  git ffmpeg cmake build-essential mosquitto-clients \
  libboost-dev liblcm-dev python3-venv chrony sshpass

# 2) 코드 배포: 저장소 pi/ → ~/hw/pi (SFTP)

# 3) 베이스 셋업
cd ~/hw/pi && bash pi_base_setup.sh --entity wl-001 --node pi7 \
  --zone zoneA --role sensor --broker 192.168.50.244 --go1 192.168.123.162

# 4) protobuf
~/venv/bin/pip install protobuf

# 5) 말단 노드 기동
sudo systemctl start sensor-node

# 6) SDK 빌드
cd ~ && git clone --depth 1 https://github.com/unitreerobotics/unitree_legged_sdk.git
mkdir -p ~/go1sdk && cp -r ~/unitree_legged_sdk/include ~/go1sdk/
cp ~/unitree_legged_sdk/lib/cpp/arm64/libunitree_legged_sdk.a ~/go1sdk/
cp ~/hw/pi/robot/go1_sdk_pc.cpp ~/hw/pi/robot/hw_highcmd*.cpp ~/go1sdk/
cd ~/go1sdk && for s in go1_sdk_pc hw_highcmd hw_highcmd_daemon; do \
  g++ -O2 -std=c++17 -I include $s.cpp libunitree_legged_sdk.a -lpthread -o $s; done

# 7) 서비스 설치
sudo cp ~/hw/pi/deploy/go1-sdk.service ~/hw/pi/deploy/go1-camview.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now go1-camview

# 9. 주의사항 · 교훈

서비스 WorkingDirectory 는 반드시 실제 코드 경로(~/hw/pi)와 일치. 불일치 시 200/CHDIR 크래시루프.

SDK 는 정적 라이브러리(.a)로 링크 → cwd/rpath 의존 제거 (pi1의 상대경로 .so 문제 재발 방지).

go1-sdk 는 기동 시 로봇이 기립하므로 부팅 자동시작을 걸지 않음 — 안전상 수동 기동.

eth0 는 nmcli go1-link 프로파일로 영구 등록(ipv4.never-default) — 기본경로가 로봇망으로 넘어가 엣지 연결이 끊기는 사고 방지.

hw-node.env 등 현장값은 저장소에 넣지 않음. 재세팅 시 base_setup 인자로 주입.