관제 가시화 파트 기능 요구사항 충족 현황

2026-09-08 · 김현우

기능 요구사항을 여섯 기능으로 묶어 정리하였음. 세부 기능 21개 중 충족 11, 부분 충족 5, 미충족 5. 부분 충족은 동작하나 요구 범위를 다 덮지 못한 경우, 미충족은 착수 전인 경우임.

| 기능 | 내용 | 충족 여부 | 구현 내용 / 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 임무 모델 | - 마일스톤·태스크·액션 아이템 3계층 표현 - 태스크 의존 그래프로 분기와 합류 표현 - 실행 상태 8단계 추적 - 기종별 명령값은 액션 아이템에만 배치 | 부분 충족 충족 2 · 부분 1 | - 3계층 계약 정의 완료 - 기종 어휘·좌표를 액션 아이템과 대상 프로파일에 한정, 유출은 자동 검사로 차단 - 실행 상태 8종 구현, 마일스톤 상태는 태스크 상태를 접어 산출 - 건너뜀과 미수행 구분, 재실행 회차 표시 - 장치 상태 4종과 타입 분리 - 미비 — 배타 분기·되풀이를 담을 계약 필드 부재. 계획이 한 줄로만 생성됨 - 조치: 발화와 계획의 형상 불일치 경고 선반영, 마일스톤 조건 필드 추가 4단계 진행 중 |
| B. 임무 생성 | - 발화·텍스트 명령을 마일스톤으로 분해 - 태스크와 액션 아이템까지 전개 - 인식 문장 선제시 및 사용자 수정 - 음성 불가 환경은 수동 입력으로 대체 | 부분 충족 충족 1 · 부분 2 · 미충족 1 | - 음성 인식 동작, 원문과 수정본 병행 보관 - 음성 서비스 부재 시에도 화면 기동 및 수동 입력 유지 - 마일스톤 분해 구현·대조 실험 완료 — 형식 준수 100%, 응답 시간 5배 단축, 없는 대상 생성 0건 - 분해 정확도 33%, 평균 1.4개 미분할 - 원인 규명: 학습 부족이 아닌 정답 사례 부족 → 대본 확대로 방향 전환 - 태스크 전개 동작, 계약·순환 검사 통과 - 미착수 — 액션 아이템 전개 - 계획: 임무 생성 마지막 단계로 배치. 기종 파라미터는 어댑터 프로파일에 한정하고, 대상 변경 시 상위 계층 없이 액션 아이템만 재전개 |
| C. 검증·승인·평가 | - 실행 전 구조·의존관계·순환·사전조건·자원조건 검증 - 대상 수행 가능성 확인 - 근거 제시 후 승인 또는 거부 - 태스크별 성공 판정 기준 정의와 판정 | 부분 충족 충족 1 · 부분 1 · 미충족 1 | - 승인·거부 제안 카드 구현, 결정 후 근거 열람 가능한 한 줄로 접힘 - 승인 전 명령 경로 차단, 자동 검사로 강제 - 계약 위반·순환 검사, 발화와 계획의 형상 불일치 경고 - 미비 — 자원조건과 대상 수행 가능성 검증. 조건 목록이 아직 좁음 - 미착수 — 평가 기준 판정 - 계획: 계약과 대본별 근거값은 확보. 측정 지표와 임계조건을 태스크에 부여하고, 근거 미도착은 평가 대기로 유지, 자동 판정 불가 시 사람에게 판정 요청 |
| D. 실행 대상 관리 | - 등록 대상을 마일스톤·태스크에 배정 - 실행 전 대상 가용 상태 확인 - 실행 불가 대상 구분 표시 | 부분 충족 충족 1 · 미충족 1 | - 대상 배정과 상세 조회 동작 - 레지스트리 단일 원천 — 화면 장비 목록과 음성 인식 어휘가 같은 파일 참조 - 상세 항목은 어댑터 프로파일이 제공, 화면 코드에 기종별 분기 없음 - 미착수 — 가용 상태 확인 - 계획: 백엔드 수신 값이라 현재는 자리표시 카드로 표시. 값 수신 후 실행 불가 대상 판정 연결 |
| E. 실행 디버깅 | - 실행 기록으로 과거 시점 복원·재생 - 실패 태스크에서 의존·파생관계 역추적, 관련 경로만 표시 - 정지·재시작·수정 후 재실행·단독 실행 - 시험용 결함 주입 | 부분 충족 충족 1 · 부분 1 · 미충족 2 | - 되감기 동작, 캔버스 전체가 동일 재생 시각 사용 - 기록은 덧붙이기 방식 — 실패 임무와 사람 개입도 보존 - 정지·재시작·파라미터 수정 후 재실행 동작 - 명령 출구 단일화로 개입 주체가 기록에 보존 - 미비 — 권한 확인. 판정 함수만 존재, 역할 값 미수신 - 미착수 — 실패 경로 격리와 결함 주입 (과제 핵심 기여, 최우선 항목) - 재료 확보: 8단계 상태·되감기·산출 주체 태깅·파생관계. 부재한 것은 격리 알고리즘과 검사 스크립트 - 계획 5단계: 의존관계 역추적 → 정상 경로 축약 → 근본 원인 포함 검증 → 결함 주입으로 격리 확인 → 화면 연동 |
| F. 화면 구성 | - 뷰 노드를 캔버스에 배치 - 태스크 연결로 조회 범위 지정 - 캔버스 구성 보존·복원과 기본 구성 복귀 - 캔버스 전체 재생 시각 일치 - 연결 대상을 화면에서 설정 | 충족 충족 5 | - 팔레트는 등록 렌더러에서 자동 구성, 미등록 요소 미노출 - 접힘은 요약 카드, 확대는 캔버스를 유지하는 오버레이 - 연결선 하나로 대상·구역·시간 창·재생 시각 전달 - 전역 노드 허용, 연결선과 배지로 구별 - 뷰 노드는 의존관계 배열에서 제외, 위반 시 자동 검사 실패 - 구성 보존 3층 — 사용자 구성 → 대본 기본 → 빈 캔버스. 마일스톤별 저장, 되돌리기 버튼 제공 - 창 폭 변경·보기 범위 전환에도 뷰 노드 유지, 연결 태스크 소실 시 전역 강등 후 사유 표기 - 연결 관리에서 주소 변경·저장·재연결·기본값 복구 - 미배포 데이터는 오류가 아닌 「연결 예정」 카드로 구분 |